| 马鞍山十七冶医院健康管理中心门头LED大屏参数清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单红模组 | 规格：规格：P10 H2-Z、直插式户外防水单元；参数：（1）结构说明：SMD2835红色发光管，单元板配置后盖挡水罩板； （2）象数点参数象数点间距≤10mm；象数组成：红色；（3）屏体技术参数单元板像素点分辨率32点x 16点；单元板尺寸320mm X 160mm；显示密度10000点/m2显示亮度≥1000cd/m2；驱动方式1/4扫描，恒流驱动亮度 1800cd²；可视距离5—35米； 灰度等级红、绿、蓝各4096级灰度； 换帧速度≥400（帧）/秒； 控制方式异步显示或同步显示； 显示模式 1024 x 768； | 块 | 60 |
| 2 | 显示屏超薄电源模块 | 规格：5V40A，输出功率：200W，额定输入电压：200-240Vac，输出电压：5.0V 输出电流：0-40A，稳压精度：±2%，纹波及噪音：200mV | 台 | 15 |
| 3 | 网络控制卡 | 支持三基色 ¦ 智能描点 ¦ 环境监测超长超大带载/左移平滑 ¦ 多组动态区域 ¦ 节目播放监看；板载100M网口RS232+RS485+USB接口；板载各类传感器接口，板载继电器开关，板载节目选择接口； | 张 | 1 |
| 4 | 网线 | UTP-CAT6 | 米 | 60 |
| 5 | 电源线 | BVR 3*2.5m㎡ | 米 | 60 |
| 6 | 单元模组磁力吸柱 | 内牙M3 | 个 | 240 |
| 7 | LED显示屏框架龙骨 | 框架制作：镀锌方管20*20矩形方钢焊接，按模组平方面积安装。长5.8m*高0.5m=2.8㎡ | 平方米 | 3 |
| 8 | LED模组及框架安装、框架结构防水制作 | 不锈钢防水条+防水打胶 | 平方米 | 4 |
| 9 | 网络通讯调试 | 并入体检中心外网 | 项 | 1 |
| 10 | 保修服务 | 自验收之日起提供保修服务三年，保修期间要保证屏幕完好展示，并保证不要求采购方承担任何费用 | 定制 |  |
| 要求：1、设备符合健康管理中心发布需求； 2、此次LED改造需对门楼不锈钢框架进行防水制作，不锈钢箱体内不得有漏水、浸水现象； 3、参与比价企业需具有相关行业案例，并提供相关资料。 4、参与比价企业最终报价包含本项目所有费用。 |  |  |  |  |