- 高频电刀 主要技术参数及要求

- 主要技术参数及要求

- 一、相关要求

一、基本要求 1. 基本要求：提供产品检验报告。 2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。 3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。 二、主要用途 用于外科手术快速切开人体组织并同时止血 - 主要基本配置 高频电刀主机1台，单极脚踏开关1只，双极脚踏开关1只，高频手术电极（电刀笔）5把，中性电极（负极板）5片，负极板导线2根 四、售后服务 1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。 2. 整机免费保修2年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明） 3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。 4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。 5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。 六、提供三甲医院用户名单。

- 二、主要技术参数

1、设备类型：1类CF型，防除颤普通设备 2、工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S 3、功率输出 单极纯切：0～300 W（500Ω负载） 单极混切1：0～250 W（500Ω负载）‌ 单极混切2：0～200 W（500Ω负载） 单极混切3：0～120 W（500Ω负载） 单极凝血：0～120 W（500Ω负载） 双极凝血：0～50 W（100Ω负载） 4、电源：单相交流220V±22V，50Hz±1Hz，电流≤3.5A