射频热合封管机  主要技术参数及要求

主要技术参数及要求

一、相关要求

一、基本要求 1. 基本要求：提供产品检验报告。 2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。 3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。 二、主要用途 适用于血袋管路热合封口 - 主要基本配置 - 射频热合封管机一套 四、售后服务 1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。 2. 整机免费保修3年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明） 3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。 4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。 5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。 六、提供三甲医院用户名单。

二、主要技术参数

- 工作频率：40.68 MHz - 封口速度：≥24次/分钟 - 热合对象：输血用软塑料管 - 热合管外径：Φ2～Φ7mm - 采用射频功率晶体管，能够承受高功率的电信号 - 热合控制形式：自动 - 压感式触发热合头 - 冷却方式：采用风冷系统，通过导热铝制外壳、高密度散热片与静音风扇构建三重散热架构，实现高效导热与快速散热，确保封口过程温度稳定 - 环境温度：5 ℃～35 ℃； - 相对湿度：≤80％； - 多重电压保护和滤波屏蔽设计，安全稳定。 - 多重电源保护装置，性能可靠，无需预热，操作便捷。 - 设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保高频 40.68MHz 工作下，辐射强度不超过 68dB，提供设备辐射曲线图（提供国家认可的第三方实验室出具的报告）。 - 宽电压设计：AC90-260V 47-63Hz - ★状态指示灯：绿色：待机状态，红色：热合状态 - 热合宽度调节：具有自适应功能。对不同的管径自动调节输出功率和热合时间。 - 热合面无需剪刀，用手轻拉即可分离。 - 采用耐高温陶瓷包裹热合头，封口牢固不渗漏，无污染、不破坏液体质量。 - 防溅保护：安全有效的透明可伸缩防溅保护片。 - 热合头易清洁设计，隔热安全防护罩，无需借助专用工具即可方便拆卸清洗。 25.面框上印有刻度尺。